通环审〔2024〕3号

关于通海县跃超消失模泡沫塑料制造厂

消失模泡沫模具制造生产线建设项目

环境影响报告表的批复

通海县跃超消失模泡沫塑料制造厂：

你单位报来《消失模泡沫模具制造生产线建设项目环境影响报告表审批的申请》收悉。经我局研究，批复如下：

- 项目租用现有厂房进行建设，利用原有车间进行建设生产，项目总用地面积2000m2，建筑面积1500m2，新建30m3循环水池一个，设置生产区、原料区、成品区、办公区，形成年产44275套成品泡沫模具生产规模。项目总投资200万元，其中环保投资17.6万元，环保投资占总投资的8.8%。

- 一、该项目选址符合通海产业园区总体规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施情况下，建设项目对环境的不利影响能够得到有效控制。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期管理，施工期的大气污染物主要有建筑垃圾搬运、运输所产生的动力道路扬尘，汽车尾气。主要采取定期洒水，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等，采用专用的密封运输车，及时清扫施工场地，采用尾气排放符合国家规定标准的车辆运输，禁止尾气排放不达标的车辆运行作业。施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值；施工期施工人员生活污水依托现有化粪池处理后排入园区市政管网；施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。选用低噪声设备，加强施工管理，合理安排作业时间，合理布局施工场地，加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度；加强对施工人员的管理，做到文明施工；项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的建筑垃圾。建筑垃圾主要来自设备安装过程中产生的废木料、废金属等杂物，统一拉至城建部门指定地点堆弃；生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并委托环卫部门处理；施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

（三）加强运营期废气的管理，项目运营期废气污染源主要为蒸汽发生器废气、预发泡及成型过程废气、卫生间和生活垃圾收集点异味。生物质燃料燃烧产生的废气经一套旋风+布袋除尘器处理后由>8米高（高出周围200m半径范围内的建筑3m以上）排气筒高空排放；预发机上方设置集气罩，废气经收集后通过光催化+活性炭吸附装置处理后由>15米高（高出周围200m半径范围内的建筑5m以上）排气筒高空排放，生物质成型燃料锅炉废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准中燃气锅炉排放限值，项目有组织非甲烷总烃和甲苯排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，VOCs无组织排放监控点浓度还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；卫生间设置专人打扫，化粪池为全封闭加盖；生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门定期清运处置，不在项目区内堆存，排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级中的新扩改建臭气浓度20（无量纲）限值。

（四）加强运营期废水的管理，本项目废水包括蒸汽发生器用水、冷却用水、生活污水。蒸汽发生器用水回用于冷却用水，不外排；冷却水经循环水池冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理；项目采用雨污分流制排水方式，雨水经雨水管道收集后排至园区道路雨水管网，最终排入里山大沟。废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

（五）加强对噪声的管理，项目运营期噪声主要为机械生产设备、通风设备等辅助设备运行时产生的噪声，为间歇性排放。通过选用低噪声设备，设备基础设置减震垫，降低设备震动所产生的噪声，合理布局，利用墙体隔声、距离衰减，绿化阻隔等措施处理，噪声对周围环境影响较小。采取措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

- （六）加强对固体废物的管理，项目运营期的固体废物主要有包装废弃物、不合格产品、除尘器粉尘、化粪池污泥、废活性炭、废光管、废机油、废弃离子交换树脂以及员工办公生活垃圾。除尘器粉尘经收集后外售附近农户作为钾肥综合利用；包装废弃物统一收集后，外售废品回收站；不合格产品经收集后外售；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；更换的废弃树脂由检修人员带走处置；生物质燃烧灰渣主要成分为草木灰，收集后外售附近农户作为钾肥综合利用；生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置；更换的废活性炭由更换厂家带走由有资质的单位处置；废光管统一收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置；生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置项目产生的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

- （七）建设单位加强厂区风险管控，认真落实环境影响报告表提出的防范风险及应急措施，完善《环境风险事故应急预案》。

三、项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位及时办理排污许可手续，未取得排污许可证或者未填报排污登记表不得排放污染物；建设单位须按照规定程序实施竣工环境保护验收方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设项目在建设及运行过程中必须按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报玉溪市生态环境局通海分局重新审核。

五、如不服本批复决定，你单位可以在收到批复文件之日起六十日内向玉溪市生态环境局或者玉溪市人民政府申请行政复议。

通海县生态环境保护综合行政执法大队负责对项目的环境执法监督检查。

（此页无正文）

经办人：

审核人：

玉溪市生态环境局通海分局

2024年2月2日

抄送：通海县生态环境保护综合行政执法大队，浙江辉志环保科技有限公司

玉溪市生态环境局通海分局                2024年2月2日印发