通环审〔2025〕11号

关于通海县沃丰肥业有限责任公司大中微量元素水溶肥及有机水溶肥生产建设项目环境影响

报告表的批复

通海县沃丰肥业有限责任公司：

你单位报来《通海县沃丰肥业有限责任公司大中微量元素水溶肥及有机水溶肥生产建设项目环境影响报告表审批的申请》收悉。经玉溪市生态环境局通海分局研究，批复如下：

项目占地面积约为2000㎡，总建筑面积1798.4㎡，其厂房均为闲置的标准厂房，其中，粉剂水溶肥生产车间708.8㎡，颗粒、液体水溶肥生产车间（备案证拟设仓库，后更改设计为颗粒、液体水溶肥生产车间）777.6㎡，办公区53㎡，生活区120㎡，储藏室139㎡，购置安装水溶肥生产线3条，其中颗粒水溶肥生产线1条，粉剂水溶肥生产线1条，液体有机水溶肥1条，形成年产5000吨大中微量元素水溶肥及有机水溶肥料。项目总投资600万元，其中环保投资77.15万元，环保投资占总投资的12.9%。

一、该项目选址符合通海县四街镇相关规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施情况下，建设项目对环境的不利影响能够得到有效控制。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排各类污染物稳定达标排放。

（二）项目施工期必须切实做好扬尘、废水、噪声及固废的防治工作，采取相应的防尘抑尘、废水收集处理、建筑垃圾处置措施，避免对周边环境造成明显影响。

（三）加强对废水的管理，运营期产生的废水为生活污水、设备清洗废水和初期雨水。食堂废水隔油池预处理后和办公生活污水一起经化粪池处理后委托周边生物有机肥生产企业定期清运，收集后的生活污水定期通过车辆抽取后运送至对方厂区内；设备清洗后收集可用于项目含腐植酸液体水溶肥生产线作为原料生产使用，不外排；初期雨水经收集池收集，沉淀后回用于液体水溶肥生产过程补充用水。

（四）加强对废气的管理，项目生产线中各产尘节点产生的颗粒物分别通过2套集气罩/收尘管+布袋除尘器处理，处理后分别通过15米高的排气筒（DA001、DA002）排放。执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至屋顶排放，排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准；项目无组织废气中臭气浓度厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

（五）加强对噪声源的管理，噪声主要来自于生产装备运行产生，通过建筑基座减振、墙体隔声、消声吸声等措施。本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （六）加强对固体废物的管理，本项目运营期固体废物主要有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾定期委托环卫部门清运处置；布袋除尘器内收集的粉尘回用于生产工序；废包装材料、废包装桶统一收集后由废品收购站回收；废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及一般固体废物分类与代码（GBT39198-2020）。危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

三、项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位及时办理排污许可手续，未取得排污许可证或者未填报排污登记表不得排放污染物；建设单位须按照规定程序实施竣工环境保护验收方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设项目在建设及运行过程中必须按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

- 四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报玉溪市生态环境局通海分局重新审核。

五、如不服本批复决定，你单位可以在收到批复文件之日起六十日内向玉溪市生态环境局或者玉溪市人民政府申请行政复议。

通海县生态环境保护综合行政执法大队负责对项目的环境执法监督检查。

经办人：

审核人：

玉溪市生态环境局通海分局

2025年4月24日

抄送：通海县生态环境保护综合行政执法大队、玉溪川禾绿色环境咨询有限公司

玉溪市生态环境局通海分局                2025年4月24日印发