通环审〔2025〕13号

关于通海云禾纸模包装制品有限公司新建(搬迁)年产3亿片纸浆模塑包装制品项目环境影响报告表的批复

通海云禾纸模包装制品有限公司：

你单位报来《新建(搬迁)年产3亿片纸浆模塑包装制品项目环境影响报告表审批的申请》收悉。经我局研究，批复如下：

- 项目占地面积约为9826.67㎡，设置生产车间、消防泵房、办公用房及其他辅助用房，购置水力制料机、成型机、烘干炉、定型机等生产设备；项目建设完成后形成年产3亿片纸浆模塑包装制品的生产规模，安装生产线3条，其中蛋托生产线1条，果托生产线1条，蛋盒和瓶托生产线1条。项目总投资2400万元，其中环保投资65.55万元，环保投资占总投资的2.73%。

- 一、该项目选址符合云南通海产业园区总体规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施情况下，建设项目对环境的不利影响能够得到有效控制。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的管理，项目施工期必须切实做好扬尘、废水、噪声及固废的防治工作，采取相应的防尘抑尘、废水收集处理、建筑垃圾处置措施，避免对周边环境造成明显影响。

（三）加强运营期废气的管理，项目运营期废气主要为投料粉尘、烘干废气等。食堂油烟安装抽油烟机收集后排放；热风炉废气经重力沉降+布袋除尘器处理后进入两台烘干机，烘干后废气合并经水膜除尘设施（TA001）处理后统一由1根高15m排气筒达标排放（DA001）；并通过采取封闭式厂房，投料口设置围挡，投料时物料与水前后加入等措施减轻投料粉尘。确保有组织颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）加强运营期废水的管理，项目运营期产生的废水主要为生活污水、成型废水、设备冷却水、烘干废气进入水膜除尘器的冷凝水。项目食堂废水经隔油池预处理后和办公生活污水一起经化粪池处理后接管园区污水处理厂处理；设备冷却水循环使用；成型废水、烘干废气进入水膜除尘器的冷凝水回用于制料工序，不外排。

（五）加强对噪声的管理，项目运营期噪声主要源于搅拌机、空压机、真空泵、热风炉、风机等设备。项目经采取使用低噪声设备、基座减振、厂房隔声、风机设置消声器等措施后，项目东、南、西、北厂界预测噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区昼间标准的要求。

- （六）加强对固体废物的管理，项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废（废包装袋、过滤废渣、不合格品、除尘渣、炉渣和化粪池污泥）、生活垃圾和危险固废（废机油）。废包装袋、过滤废渣收集后外售给相关回收单位处理；不合格品作为原料进行二次利用；除尘渣、炉渣统一收集后，定期委托周边农户清运用作农肥；生活垃圾经生活垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置，化粪池污泥由周边农户定期清掏作为农肥使用；废机油经油桶收集后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期进行清运、处置。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》。危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

- （七）建设单位加强厂区风险管控，认真落实环境影响报告表提出的防范风险及应急措施，完善《环境风险事故应急预案》。

三、项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位及时办理排污许可手续，未取得排污许可证或者未填报排污登记表不得排放污染物；建设单位须按照规定程序实施竣工环境保护验收方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设项目在建设及运行过程中必须按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报玉溪市生态环境局通海分局重新审核。

五、如不服本批复决定，你单位可以在收到批复文件之日起六十日内向玉溪市生态环境局或者玉溪市人民政府申请行政复议。

通海县生态环境保护综合行政执法大队负责对项目的环境执法监督检查。

经办人：

审核人：

玉溪市生态环境局通海分局

2025年6月3日

抄送：通海县生态环境保护综合行政执法大队，玉溪禾川绿色环境咨询有限公司

玉溪市生态环境局通海分局               2025年6月3日印发