通环审〔2025〕14号

关于云南宏润食品有限公司年产7500吨谷物、淀粉分类膨化食品加工建设项目环境影响报告表的批复

云南宏润食品有限公司：

你单位报来《年产7500吨谷物、淀粉分类膨化食品加工建设项目环境影响报告表审批的申请》收悉。经我局研究，批复如下：

- 改造原有商铺，新建生产车间、办公生活用房、值班室及相关附属设施区，购置安装高效震动筛、研磨机、打包机、空压机、电子秤、真空吸料机、无尘配料机、挤压熟化机、切断机、连续烘干机、冷却机、包装机等设备。项目用地面积11536.16平方米，改造原有商铺1367.10平方米，新建建筑面积9163.33平方米，年产7500吨谷物、淀粉分类膨化食品。项目总投资6000万元，其中环保投资51.8万元，环保投资占总投资的0.863%。

- 一、该项目选址符合通海县总体规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施情况下，建设项目对环境的不利影响能够得到有效控制。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的管理，项目施工期必须切实做好扬尘、废水、噪声及固废的防治工作，采取相应的防尘抑尘、废水收集处理、建筑垃圾处置措施，避免对周边环境造成明显影响。

（三）加强运营期废气的管理，项目运营期废气主要为粉尘、油炸油烟、异味等。无尘投料机上方设置集气罩将粉尘收集后进入布袋除尘器处理，真空输送粉尘在真空引风末端呼吸阀处安装除尘滤芯处理，隧道式油炸锅上方设置集气罩将油烟废气收集后进入静电复合式油烟净化器处理；原料拆袋粉尘经布袋除尘器处理，真空输送粉尘经末端呼吸阀处除尘滤芯处理，处理后粉尘合并在一起并入油烟管道，通过1根15m高的排气筒排放。保证合并粉尘排放在并入油烟管道前的监测采样口1可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)有组织排放标准要求，油烟废气排放在与粉尘合并前的监测采样口2可以满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中对应的Ⅰ型规模要求。设置封闭厂房，保证厂房外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值，厂界颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。

（四）加强运营期废水的管理，项目运营期产生的废水主要为设备清洗废水、车间清洁废水和生活污水。项目生活污水经化粪池收集处理，生产设备清洗废水、车间地面清洗废水经生产废水隔油池隔油处理后，一并进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准，非雨天回用于厂区绿化，雨天在回用水池内暂存，待非雨天回用，不外排。

（五）加强对噪声的管理，项目运营期噪声主要源于空压机、吸料机、配料机、包装机、风机等设备。项目经采取基础减震、风机安装消音器、距离衰减等措施，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准昼间要求。

- （六）加强对固体废物的管理，项项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废（生产固废、油烟净化设施废油脂、废旧包装材料、不合格品、污水处理设施废油脂、污水处理设施污泥、废食用油）、生活垃圾（职工生活垃圾、化粪池污泥)和危险固废（废矿物油及废油桶、废紫外灯管)。生活垃圾和污泥收集后由环卫清运处置；生产固废和不合格品委托养殖户处置用作动物饲料；油烟设施废油脂和污水设施废油脂委托有资质的单位进行无害化处置；废旧包材外售给回收企业；废矿物油及废油桶和废紫外灯管收集后交给有资质单位清运处置。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》。危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

- （七）建设单位加强厂区风险管控，认真落实环境影响报告表提出的防范风险及应急措施，完善《环境风险事故应急预案》。

三、项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位及时办理排污许可手续，未取得排污许可证或者未填报排污登记表不得排放污染物；建设单位须按照规定程序实施竣工环境保护验收方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设项目在建设及运行过程中必须按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报玉溪市生态环境局通海分局重新审核。

五、如不服本批复决定，你单位可以在收到批复文件之日起六十日内向玉溪市生态环境局或者玉溪市人民政府申请行政复议。

通海县生态环境保护综合行政执法大队负责对项目的环境执法监督检查。

经办人：

审核人：

玉溪市生态环境局通海分局

2025年6月3日

抄送：通海县生态环境保护综合行政执法大队，云南智深环保科技发展有限公司

玉溪市生态环境局通海分局               2025年6月3日印发